Инструкция по работе с терминалом

Общие замечания:

Сканирование терминалом осуществляется с помощью программы  Application Generator. Левая синяя кнопка на терминале – аналог клавиши «Enter», центральная желтая кнопка – считывание штрих-кода.

Запуск приложения Application Generator:

Ярлык рабочего стола терминала  9500_CE.exe (сам файл находится на терминале в папке \DiskOnChip\FORGE\ 9500.exe)

Внесение данных:

- В главном меню программы выбрать пункт Run.

- В открывшемся окне с заголовком «Выгрузка» происходит сбор данных. С помощью желтой кнопки на терминале считывается штрих код.  (возможен ввод и с клавиатуры).

- После считывания штрихкода, курсор позиционируется в поле «Количество».  Необходимо с клавиатуры ввести необходимое количество и нажать левую синюю кнопку терминала .

- пп. 2 и 3 повторять столько раз, сколько штрихкодов считывается.

- При окончании внесения данных нажать кнопку «Esc»  (под левой синей кнопкой)

Просмотр введенных данных:

В главном меню выбрать пункты Utilities->Browse. Можно листать записи, удалять некорректно введенные записи.

Выгрузка данных в файл на терминале:

В главном меню выбрать пункт File->Export.  Имя файла «Выгрузка» , необходимо, чтобы была выставлен флаг напротив файла «Выгрузка». Флаг «Merge» должен быть скинут. Нажать кнопку «Export»

Очистка данных:

В главном меню выбрать пункт Utilities->Delete. Выставить флаг  «Выгрузка». Нажать кнопку «Delete»

Передача файла выгрузки с терминала на десктоп:

Поместить терминал на  подключенную по USB подставку (значок ActiveSync в трее десктопа должен стать из серого зеленым). Скопировать файл «Мой компьютер»- «Mobile Device»-  DiskOnChip\Выгрузка.txt c терминала на десктоп.